| 姓名： 报考专业： 准考证号码： | -----------------------------------密封线内不要写题---------------------------- |
| --- | --- |

2016年攻读硕士学位研究生入学考试试题 科目名称：汽车理论 （■A卷□B卷）科目代码：806 考试时间：3小时 满分150分

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、名词解释（共6小题，每小题3分，共18分） 1、汽车动力性： 2、滚动阻力系数： 3、汽车的燃油经济性： 4、制动跑偏： 5、侧偏现象： 6、特征车速： 二、填空（共12小题，每空1分，共30分） 1、汽车动力性主要由三项指标来评定，它们是 、 和 。 2、汽车加速时产生相应的惯性阻力，即由 和 两部分惯性力组成。 3、汽车拖带挂车的目的是提高燃油经济性，其原因有二：一是汽车发动机的 上升，二是汽车列车 增加。 4、汽车行驶工况一般包括 、 、 和怠速停车等多种工况。 5、对汽车动力性和燃油经济性有重要影响的动力装置参数有两个，即 和 。 6、制动全过程大致分为四个不同阶段： 、 、 和 。 7、汽车的行驶总阻力包括滚动阻力、 、 和加速阻力。在任何行驶工况下都存在的阻力为 和 。 8、线性二自由度汽车模型中二自由度指只考虑汽车的 运动和 运动两个自由度。 9、汽车稳态转向时的横摆角速度与 之比称为稳态横摆角速度增益，也称为 。 10、汽车的稳态转向特性分为三种： 、 和 。 11、汽车单质量系统模型是由 为m2和弹簧刚度为K、 为C的悬架组成。 12、当车辆中间底部的零件碰到地面而被顶住时，称为 失效。 三、简答题（共6小题，每小题7分，共42分） 1、空载和满载汽车动力性有无变化？为什么? 2、“汽车装备的发动机省油则汽车一定省油”，对吗？为什么？ 3、什么是汽车制动时的方向稳定性？制动时方向不稳定性有哪些现象？ 4、什么是ABS？其主要功用是什么？ 5、何谓轮胎的侧偏刚度？提高轮胎侧偏刚度的具体措施有哪一些？(至少提出3项) 6、如何选择轿车悬架的固有频率？为什么？ 四、分析题（共2小题，每小题12分，共24分） 1、简要作出某5档汽车功率平衡图？分析汽车变速器档位数增加对汽车动力性和经济性的影响？ 2、何谓轴转向？非独立悬架汽车后轴发生轴转向对汽车稳态转向特性产生什么影响？（请画简图说明） 五、计算题（共3小题，每小题12分，共36分） 1、已知汽车总重G=16.76kN，迎风面积A=1.86m2，空气阻力系数CD=0.38，滚动阻力系数f=0.02，发动机最大扭矩Temax=140Nm，传动系效率T=0.9，车轮半径r=0.39m，主传动比i0=4.3，试求： 1）当该车以ua=100km/h在水平路面上匀速行驶时，求发动机实际发出的功率？(4分) 2）若该车的最大爬坡度imax=0.4，求变速器头档速比。(4分) 3）若该车装五档变速器,直接档传动比ig5=1，求中间各档速比值。(4分) 2、某中型货车装有II型双管路制动系统，其有关参数为：汽车满载质量m=4200kg，轴距L=3.7m，质心至前轴距离a=2.6m，质心高度hg=0.75m，制动器制动力分配系数 =0.39。 1）试判断汽车在=0. 7路面上紧急制动时车轮的抱死顺序和稳定性。（6分） 2）在=0. 7 路面上汽车稳定制动的最大减速度。（6分） 3、已知：汽车的总质m=1300kg，质心距前轮中心距离a=1.2m,距后轮中心b=1.3m,前轴总侧偏刚度k1=-55000N/rad，后轴总侧偏刚度，k2=-60000N/rad。汽车22m/s的速度在半径为100米的圆圈上匀速行驶，按二自由度模型考虑， 1）说明该汽车的稳态转向特性；（5分） 2）计算维持汽车在轨道上行驶所必须的前轮转角和后轮的侧偏角。（7分）