考试科目：电子技术基础（数字电路）       第1页     共5页    （A卷）

湖北汽车工业学院

2016年硕士研究生入学考试试题

考试科目：   806电子技术基础(数字电路)   （A卷）

（答案必须写在答题纸上，写在其它地方无效）

一、单项选择题：1-10小题，每题1分，共10分。

1. 二进制数(1011101. 01001011)2的对应的十六进制数为(     )。

A、5D.4B	      B、5E.4C	  C、4C.4B	     D、4C.5B

2. 下列逻辑表达式中，正确的是 (     )。

A．A⊕B=A+B   B.   C.     D.

3. 在(     )情况下，函数F=AB+CD运算的结果是逻辑“1”。

A、全部输入为“0”		B、A，B同时为“1”

C、C，D同时为“1”		D、全部输入为“1”

4、CMOS是由（     ）管构成。

A. NMOS+PMOS   B. PMOS  	  C. NMOS

5、下列逻辑函数中，与（A+B）(A+C)等价的是 (     )。

A. F=AB     B.F=A+B   C. A+BC    D. F= B+C

6、AB+AC在 (     )情况下会产生竞争冒险。

A. B+C =1     B.B=C=0   C. B=C=1    D. B=1, C=0

7、同步时序电路和异步时序电路比较，其差异在于后者（     ）。

A. 没有稳定状态          B. 没有统一的时钟脉冲控制

C. 输入数据是异步的      D. 输出数据是异步的

8、一个16选1的数据选择器,其地址输入端有(      )个。

A、2			B、4			C、8			D、16

9、将101个“1”异或得到的结果是（    ）。

A. “1”    B. “0”    C.“100”

10、使表达式Y=AB {C+AB+BC取值为“1”的共有（     ）最小项 。

A.  3个       B.  4个       C.  5个

考试科目：电子技术基础（数字电路）       第2页     共5页    （A卷）

二、概念填空题：1-7小题，每空1分，共15分。

1、构成组合逻辑电路的基本单元是        。

2、三态门的三种输出状态是       、        和         。

3、在二-十进制码中，1位十进制数用      位二进制码表示，8421BCD码从高位到低位的权值依次为             。

4、(5E)16=(     )10=(            )2， ；（87）10=（             ）8421-BCD

5、如果对99个符号进行二进制编码，则至少要     位二进制数码。

6、JK触发器在时钟作用下发生翻转，则J-K的取值分别为J=    ，K=

7、函数表达式Y=AB+CDE，则其对偶式为=                     ，其反演式Y=                      。

8、对于D触发器，欲使，输入D=_______。

三、判断题，对的打“√”，错的打“X”（1-5小题，每题1分，共5分）

1、如果AB=AC，则。（     ）

2、时序逻辑电路组合逻辑电路和存储电路构成。（    ）

3、用n个触发器构成的计数器，可得到的最大计数模为2n 。（     ）

4、无效状态在时钟脉冲作用下进入有效循环，该时序逻辑电路具有自启动能

力。（     ）

5、能将输入信号转变为二进制代码的电路称为译码器。（    ）



四、基本计算题（共20分）

1、用代数法化简下列逻辑式（共2题，每题5分）

(1) F=ABC+A+B+C

(2) F=ABCD+ABCD+AB+AD+ABC

2、用卡诺图化简下列表达式（共2题，每题5分）

考试科目：电子技术基础（数字电路）     第3页     共5页    （A卷）

（1）F(A,B,C,D)=m(2,3,6,7,8,10,12,14)

(2) F(A,B,C,D)=m(1, 2, 3, 9, 10, 11)+ϕ(0, 13, 14, 15)

五、组合逻辑电路分析题（共24分）

1、（本题12分）试分析图1所示电路

的逻辑功能，要求：

（1）写出表达式并简化；（4分）

（2）列出真值表；（4分）

（3）说明逻辑功能。（4分）

图1

+5V

74LS138

＆

图2

2、（本题12分）3线-8线译码器74LS138构成的

电路如图2所示，为输入变量。

1)试写出输出函数的最简与-或表达式;(4分)

2)列出真值表;（4分）

3)描述此电路的逻辑功能。（4分）

六、组合逻辑设计题（共40分）

1、（本题14分）某车间有A、B、C、D共4台电动机，现要求：(1)A必须开机；(2)其它3台电动机中至少有2台开机。如不满足上述要求，则指示灯Y熄灭。设指示灯亮为“1”，熄灭为“0”，电动机开机为“1”，停机为“0”。试设计一个逻辑电路实现指示灯控制电路。要求：

（1）列出真值表；（5分）

（2）写出输出函数的最简与或式；（5分）

（3）画出用与非门实现该电路的逻辑图。（4分）

2、（本题14分）试用74LS138译码器和“与非门”设计一个三变量奇检验电路。要求: 当输入变量A、B、C中同时有奇数个为“1” 时，输出F=1，否则F=0。

（1）试列出真值表；（5分）

考试科目：电子技术基础（数字电路）      第4页     共5页    （A卷）

（2）写出表达式；（5分）

（3）参考图2，画出逻辑电路图。（4分）

3、（本题12分）利用两片四选一数据选择器MUX和少量的门电路实现组合逻辑函数F(A,B,C)=AC+AB+BC。如图3所示，其中EN是使能端，高电平有效；D3、D2、D1、D0是数据输入端，A1、A0是地址选择端；Y是输出。

（1）写出函数的最小项表达形式；（4分）

（2）画出完整的电路图。（8分）

图3

七、时序逻辑电路题（共36分）

1、（本题18分）分析图4所示时序逻辑电路的功能。

图4

（1）写出各触发器的驱动方程；（4分）

（2）写出各触发器的次态方程；（4分）

（3）画出电路的状态转移真值表；（4分）

（4）检查电路能否自启动；（4分）

（5）判断电路的功能。（2分）

考试科目：电子技术基础（数字电路）     第5页     共5页    （A卷）

2、（本题10分） 4位二进制计数器74LS161的逻辑符号如图5所示。请用74LS161用两种方案实现10进制计数器，分别画出电路图。

图5

（1）用异步反馈清零法；(5分)

（2）用同步反馈置数法。（5分）

3、（本题8分）在图6中，用两片74LS194构成8位左移移位寄存器。其中集成移位寄存器74LS194的逻辑功能表如表1所示，DSR是右移输入端，DSL是左移输入端。

（1）画出完整的电路图；（5分）

（2）根据表1说明画图的依据。（3分）

图6

表1  74LS194的功能表