考试科目：电子技术基础（数字电路）       第1页     共5页    （B卷）

湖北汽车工业学院

2016年硕士研究生入学考试试题

考试科目：   806电子技术基础(数字电路)   （B卷）

（答案必须写在答题纸上，写在其他地方无效）

一、单项选择题：1-10小题，每题1分，共10分。

1. 在逻辑门中，已知输入输出前后沿延时时间为tPHL和tPLH，则逻辑门总延时时间为       。

A. tPHL+tPLH         B. （tPHL-tPLH）/2      C. （tPHL+tPLH）/2

2. 与八进制数(47.3)8等值的数为       。

A. (100111.011)2     B.(47.3 )16                      C. (100111.11)2

3. CMOS与非门的多余输入端在以下三种接法中，正确的是      。

A. 输入端接电源正极    B. 输入端接地    C. 输入端悬空

4、CMOS逻辑电路的功耗比TTL逻辑电路         。

A.高               B. 低  	            C.差不多

5、已知逻辑门输入高电平下限VIH(min)和输出高电平下限VOH(min)，则逻辑门输入高电平噪声容限为_______。

A. VIH(min)+VOH(min),   B. VIH(min)-VOH(min),     C. VOH(min)-VIH(min)

6、使函数AB+AB取值为1的变量组合为       。

A. 00、11           B. 10、10            C. 01、01

7、在数字电路或数字系统中，要求速度高、功耗小，常用延时tpd-功耗PD积来衡量：DP=tpdPD,则TTL与CMOS相比DP       。

A.DPTTL＞DPCMOS    B.DPTTL＜DPCMOS     C. DPTTL=DPCMOS

8、组合逻辑电路的结构特点，表现为       。

A．有记忆功能       B．有反馈回路       C．不含记忆元件

9、逻辑函数F=A⊕(A⊕B) =               。

A. B               B. A                  C. A⊕B

10、使表达式Y=AB+AC+BC取值为“1”的共有       最小项 。

A. 5个             B.  3个              C.  4个

考试科目：电子技术基础（数字电路）       第2页     共5页    （B卷）

二、概念填空题：1-8小题，每空1分，共15分。

1. 数字集成电路按开关元件不同，可分为         和           两大类。

2. TTL门电路中，输出端能并联使用的有________和三态门。能实现总线传输应采用________门。

3. 已知4位移位寄存器，经过________个CP脉冲后可将4位串行输入数据全部串行输入到寄存器内，再经过________个CP脉冲可以在串行输出端依次输出该4位数据。

4. 函数表达式Y=，则其对偶式为=          ，其反演式Y=                。

5.（43）10=（             ）8421-BCD=(            )2 =（       ）16

6. 如果对220个符号进行二进制编码，则至少要       位二进制数码。

7. JK触发器的输入J=K=1时，其状态方程是________________。。

8、四级触发器的进位模数最大为            进制。寄存器要存放4位二进制数码时，需要         个触发器。

三、判断题：对的打“√”，错的打“X”：1-4小题，每题1分，共5分。

1、一个触发器能够存储两位二进制数。（     ）

2、时序逻辑电路没有记忆功能。（    ）

3、驱动共阴极LED显示器的译码器输出为低电平有效（    ）；而驱动共阳极LED显示器的译码器输出为高电平有效。（     ）

4、3位二进制编码器有3个输入端，8个输出端。（     ）



四、基本计算题（共20分）

1、用代数法化简下列逻辑式（共2题，每题5分）

(1)Y=ABC+ABC+ABC+AB {C

(2)

考试科目：电子技术基础（数字电路）     第3页     共5页    （B卷）

2、用卡诺图化简下列表达式（共2题，每题5分）

（1）F1=AB+BCD+ABD+ABCD

（2）

五、组合逻辑电路分析题（共24分）

1、（本题12分）组合电路如图题1所示，要求：

﹠

﹠

﹠

Y

A

B

1

1

图1

（1）写出输出端的逻辑表达式。（4分）

（2）列出真值表。（4分）

（3）说明逻辑功能。（4分）

图1a

2、（本题12分）电路如图2所示，为输入变量。

（1)试写出输出函数的最简与-或表达式。(4分)

图2

（2)列出真值表。（4分）

（3)描述此电路的逻辑功能。（4分）

六、组合逻辑设计题（共30分）

1、（本题15分）设计一个电路实现图3波形所示的逻辑功能。要求：

1）试列出真值表；（5分）

A

B

Y

图3

2）写出表达式；（5分）

3）用4选1数据选择器实现电路。（5分）

考试科目：电子技术基础（数字电路）      第4页     共5页    （B卷）

2、（本题15分）某体育比赛有三名裁判（A、B、C），一名主裁，二名副裁，只有主裁和至少一名副裁同时同意才算比赛通过。要求：

1）列出真值表；（5分）

A2

A1

A0

2）写出输出函数与或式；（5分）

3）画出用74LS138实现的逻辑电路图。（5分）

图4

七、时序逻辑电路题（共46分）

1、（本题18分）图5所示为两个D触发器构成的时序电路。试分析电路。写出激励方程组、状态方程组，画出状态表和状态图，以及本电路实现的功能。

图5

2、（本题12分）在图4所示的逻辑电路中，试画出Q1和Q2端的波形，时钟脉冲等波形如图所示。设K=1，初始状态Q1=Q2=0。

图6

考试科目：电子技术基础（数字电路）     第5页     共5页    （B卷）

3、（本题16分）4位二进制计数器74LS161的逻辑符号如图5所示。请用74LS161两种方案实现7进制计数器，分别画出电路图。

（1）用异步反馈清零法；(8分)

（2）用同步反馈置数法。（8分）

图7