| 姓名： 报考专业： 准考证号码： | -----------------------------------密封线内不要写题---------------------------- |
| --- | --- |

2016年攻读硕士学位研究生入学考试试题 科目名称：自动控制原理（A卷）科目代码：803 考试时间：3小时 满分150分

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、简答题（共5小题，每小题5分，共25分） 1、状态空间描述与输入输出描述的数学模型相比，前者除可以描述内部变量运动规律之外，还允许初始值 不为零 以及输入输出变量的数量 大于一 。 2、采样定理给出采样频率的下限为被采样信号 最大频率的两倍 。 3、消除稳态误差的一个有效途径是在开环通道增加 纯积分环节 的数量。 4、根轨迹是指某一参数从 零 到 无穷大 变化时闭环极点形成的轨迹。 5、串联校正装置的传递函数为3s+24s+2，这是 串联滞后 校正装置，它对应于PID控制中的 比例积分 控制器。 二、判断对错并简单说明理由（共4小题，每小题5分，共20分） 1、非线性系统的自持振荡和线性系统的等幅振荡是不同的，前者在干扰作用下总是会失去振荡的条件。错，存在稳定的自持振荡。 2、一个系统的闭环主导极点为s1,2=−2±j2，系统响应曲线是衰减振荡的。对，阻尼比小于1，属于欠阻尼响应。 3、线性定常系统如果稳定，那一定是大范围渐进稳定，因为它们总是只有唯一的平衡点。对，从状态方程可以看出只有唯一平衡点，就是状态空间原点。 4、连续系统微分方程通过把各阶微分用对应阶的差分代替，就可以获得精确的离散系统的差分方程。错，差分是微分的近似，不可能是精确表达。 三、方框图化简（15分） 试简化如图所示系统方框图，并分别求系统的传递函数C(s)R(s)。1212 答案：C(s)R(s)=s+1s2+4s+3 正确完成相加点移动得4分； 每一次并联和反馈连接结果正确各得2分共6分； 结果正确得2分； 若无过程，结论中一个系数错误扣2分，两个系数错误扣6分，表达式结构错误不得分。 四、计算题（20分）已知控制系统结构图如图所示。要求该系统的单位阶跃响应c(t)具有超调量Mp=16.3%和峰值时间tp=1s，请确定前置放大器的增益K及内反馈系数τ。 解：由MP=e−ζπ1−ζ2=16.3% ⇒ ζ=0.5 （4分） tp=πωn1−ζ2=1s ⇒ ωn=3.63 （4分） C(s)R(s)=10Ks2+(1+10τ)s+10K=K1ωn2s2+2ζωns+ωn2 （4分） K=ωn210=1.318 ， （4分） τ=110(2ζωn−1)=0.263 （4分，每个式子2分，每个结果2分） 五、计算题（20分）已知系统如下图所示，画出系统特征根随k值变化的轨迹，确定等幅振荡时的开环增益。 解：开环传递函数为G(s)=Ks(s2+2s+2) （1分） 开环极点为0，−1±j，无开环零点 （1分） 实轴上根轨迹区间为（-∞，0） （2分） 渐近线：ϕa=±60∘,180∘，σa=pi−zjn−m=−23 （2分） 出射角 θp=±450 （4分） 与虚轴交点：ω=±j2，K=4 （4分） 等幅振荡时k=4 （1分） 图形（5分） 六、计算题（25分）已知系统的开环传递函数为G(s)=16s(s+2) ， （1）请绘制系统的开环对数频率特性曲线。 （2）计算该系统的剪切频率ωc及相稳定裕度γ。 （3）计算幅稳定裕度Mg 解：绘制幅频特性曲线 （6分） 绘制相频特性曲线 （4分） 剪切频率ωc=4(rads) （6分） 相稳定裕度γ=26.60 （6分） 幅稳定裕度Mg=∞ （3分） 七、计算题（25分）已知系统状态空间表达式为 x=0100x+01u y=10x 1、判定系统的能控能观性； 2、求初始值为x10x20=11时系统的单位阶跃响应y(t)。 解：能控性判别矩阵BAB=0110 （2分） 能控 （2分） 能控性判别矩阵CCA=1001 （2分） 能观 （2分） 状态转移矩阵Φ(t)=eAt=1t01 （6分） 状态变量x(t)=Φ(t)x(0)+Φ(τ)Bdτ=12t2+t+1t+1 （8分，公式2分，积分对3分，初值对1分，结果对2分） 输出变量y=Cx=12t2+t+1 （3分）