青 岛 科 技 大 学

二○一七年硕士研究生入学考试试题

考试科目：材料力学

注意事项：1．本试卷共 四 道大题（共计 31 个小题），满分150分；

2．本卷属试题卷，答题另有答题卷，答案一律写在答题卷上，写在该试题卷上或草纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划；

3．必须用蓝、黑钢笔或签字笔答题，其它均无效。

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

一 判断题（每小题2分，共24分，对的用“√”表示，错的用“╳”表示）

- 卡氏第二定理既可以求绝对位移，也可以求相对位移。

- 金属材料拉伸时都有弹性、屈服、强化、局部变形四个阶段。

- 拉伸杆件斜截面上正应力和切应力都存在。

- 从材料力学的设计角度来看，安全系数必须大于1，且越大越好。

- 实心圆轴抗扭截面系数的单位为长度的四次方。

- 梁上有集中力作用的位置，剪力图有突变。

- 梁的中性轴都位于截面高度的二分之一位置。

- 构件上的某一点，若任何方向都无应变，则该点无位移。

- 弹性固体的应变能是可逆的，当外力解除时，可以在恢复变形中，释放全部应变能而做功。超过弹性范围，则应变能不能全部转变为功。

- 两端固定细长压杆的约束系数都是0.5。

- 围绕一点取得的单元体可以不是正六面体。

- 铸铁水管冬天结冰时会因冰膨胀而涨裂，而管内的冰不破碎，这是因为冰处于三向近似等压应力状态。

二 填空题（每空2分，共26分）

- 是指构件在外力作用下抵抗破坏的能力。

- 图示在拉力F作用下的六角螺栓，其材料的剪切许用应力是拉伸许用应力[]的一半，则螺栓直径d和螺栓头高度h的合理比值为__________。

- 用卡氏定理求结构某处的位移时，该处需要有与所求位移对应的载荷，如求挠度，需要有       ，如求转角，则要求有          。如若没有，则可采取附加力法。

4. 圆轴扭转变形前原为平面的横截面，变形后仍为平面，形状和大小均不变，半径保持为直线；相邻两截面间距离不变。这个被称为圆轴扭转的         假设。

5. 图示单元体的主应力σ1=       。

h

d

F

题5图

31MPa

42MPa

题2图

6. 梁上某处剪力满足FS              ，则该截面上的弯矩取得极值。

7. 圆形截面梁的中性轴上切应力=              。

8. 用积分法求梁的弯曲变形时，固定端的边界条件表示为：            且            。

9. 第四强度理论，也被称为                       。

10. 满足             的条件的受压杆件视为中柔度压杆。

11.长为的杆，等截面，刚度为，一端固定，在另一端作用沿轴线向外的集中力，则其应变能为             。

三 作图题 （每图5分，需4图，共20分）

根据载荷和约束情况，做出下列构件的内力图（包括轴力图、扭矩图、剪力图和弯矩图）

6N

17N

12N

11N

题1图

1.

10N.m

20N.m

50N.m

20N.m

题2图

2.

4kN

1kN/m

2m

1m

1m

A

B

C

题3图

3.

四 计算题 （每小题16分，共80分）

- 某简易吊重结构，杆件，，均为圆钢杆，，。当前工况下，吊重位于端部E点，。试求BE杆的横截面应力，BD杆的内力，以及CD杆的变形量。

A

B

C

D

E

P

题1图

- 工厂开展技术革新活动，工程师GG设计了一个创新机构，该机构需要用电动机来带动，通过传动轴，直接带动负载。传动轴设计为实心圆轴，直径，长度为，材料为钢，剪切弹性模量。按照设计要求，外力偶矩等于，现有转速均为，功率分别为，，的三种型号电动机可以选用。请问哪种电动机合适？并计算工作状态下，传动轴的相对扭转角。

电机输入

负载输出

题2图

- 居民楼的空调室外机放置台的横截面为矩形，宽，厚度为，其力学模型如图所示。材料为混凝土（无钢筋），许用拉应力，试指出危险位置，并计算室外机(P2)重为25kg，安装人员(P1)体重为100kg时，是否强度足够。（弯矩图也要求画出）

P1

P2

0.4m

0.4m

b

t

题3图

4. 从某机构的常见故障点，取出一个单元体，如图所示。试求其主应力，主平面方位，以及最大切应力。（单位：MPa）

10

10

10

题4图

5. 铰接杆系ABC如图所示，，各杆均可视为细长杆，截面形状及尺寸相同，材料相同，长度不同，受集中力F作用，当力过大时，会在ABC平面内失稳破坏，试求取何值时，机构承受的力F最大。另外，请给出两种能有效提高结构承载力的措施（规定为锐角）

F

A

C

B

题5图