昆明理工大学2018年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：446                考试科目名称 ：城市规划设计

考生答题须知

- 请按《准考证》和《招生简章》规定的作图纸进行答题，考生姓名和考生编号写在图纸底部的右下角，写在其它地方的按作弊卷处理，后果由考生自己负责。

- 请使用规定的作图用笔进行答题，没有特殊要求的全部用铅笔进行绘制。

- 不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

(一).题目：某城市滨水综合功能地块规划设计。(150分) 南方某县级市在老城市区边缘的滨河用地进行综合开发，规划拟建设以文化、休闲、商业、居住功能为主的综合片区。基地的东侧隔着40M红线的城市道路为办公用地。基地南侧隔20M红线的城市道路为医院和住宅区，基地以西滨临环境优美的自然河道，基地北侧30M红线的东西向道路上还保留有历史风貌的城门1座。由南北走向20M红线的规划道路将基地划分为A、B两个地块。规划用地条件及范围见地形图，A地块面积为2.69ha ，B面积为3.41ha；基地用地面积合计为6.58ha。 (二).规划设计要求： 1. 项目建设要求: 1)建筑面积4000㎡为区级文化艺术中心(限高3层)一座﹔ 2) 占地不小于5000㎡的市民绿化休闲广场一个(绿地率≥60%) 3）拟建多层居住小区，不少于230户。要求按照1:1建设配套的地下停车库。 4）拟建商业与休闲混合的街区，建筑面积25,000㎡。 5）建筑面积15,000㎡的商住区，布局形式自定 6 ）机动车按照每100㎡地面建筑面积配建0.5个标准车位，以地下停放为主，考虑5%的地面停车位面积要求。 7）其它必要的相关配套设施自行考虑。 2.设计要求: 1) 认真考虑基地环境因素，合理布局建筑与空间，合理组织各类交通流线，塑造一个人性化、环境优美并具有特色的文化、商业、居住与休闲片区。 2) 规划以总平面设计为主，地下停车库只须标明位置、范围与出入口； 3) 规划技术经济指标应基本齐全，要求两个地块分别计算。 4）对于历史风貌建筑，规划时因体现相应的保护意识。 3.规划设计条件: 1)容积率:1≤ FAR ≤1.5， - 住宅日照间距按1:1控制， - 建筑退让道路红线不小于10米; - 建筑密度: ≤30%， 其它按现行相关规范设计。 (三).设计成果与图纸要求： ● 1总平面图：比例 1：1000 （含经济技术指标） ● 2规划功能分析图与交通分析图；（比例不限） ● 3主要空间节点建筑群鸟瞰图或轴测图一个（鸟瞰或轴测图幅不能小于A3） ● 4 画出A-A道路断面、B-B滨水绿道断面，比例（1:300） (注: 成果表现均用2号图纸，以钢笔墨线为主，尺寸应准确，不要求上彩。)