昆明理工大学2018年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：503              考试科目名称 ：规划设计作图

考生答题须知

- 请按《准考证》和《招生简章》规定的作图纸进行答题，考生姓名和考生编号写在图纸底部的右下角，写在其它地方的按作弊卷处理，后果由考生自己负责。

- 请使用规定的作图用笔进行答题，没有特殊要求的全部用铅笔进行绘制。

- 不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

设计题目：西南某大城市大学城地段改造项目城市设计 (150分) 一 项目背景 项目总建设用地为38.4公顷，现状为村庄、零散厂房、原厂配套住宅。随着工厂倒闭，村民私加乱建盛行，该地区成为外来打工人员聚居区，治安恶化、案件频发。随着轻轨线路的开通，此地块经济价值凸显，市委、市政府拟将该地块建设成具有较高商业价值的商业聚集区、具有独特文化特色的创意产业基地。 二 规划设计要求 1. 住宅日照间距比为1.1。规划地段东侧武林路为城市主干道，红线宽度80m；地段西侧延安西路为城市主干道，红线宽度50m；地段北侧为城市主干道创新路，红线宽度40m，有轻轨站点及架空轻轨线路；地段南侧植物园路为城市次干道，红线宽度30m。地块内部道路为支路，道路红线宽度为12米、16米、24米不等。主干道建筑退道路红线10米；次干道建筑退道路红线5米，支路建筑退道路红线5米。 2. A地块西北角有轻轨站点，需规划轻轨站点出入口设施及广场；A地块内有明朝初年文化名人故居一处，为市级文保单位； I地块内有两座规模较大厂房及三排厂房配套住宅。基地内其余地块内均为村庄农民住房，已经拆除清理完毕。 3. A、B地块限高12m，局部少量高点不得超过15m，容积率为不超过1.0。C至G地块建设限高30m，容积率1.7-1.9。H至K地块建设限高55米，容积率2.3-2.7。 4. A-B地块规划主题定位为“艺术家园”。应凸显文化艺术品位，又不失商业氛围与人群吸引力。应有机布置艺术家工作室（每个创作单元300—600平米不等），市民文化广场（或步行街区）和面积不小于2万平米的“艺术品展示交易中心”，商业购物广场，运动康体娱乐广场等设施。设计意像应尽可能体现西南地区民族特色小镇的尺度和文化特色。 C-K地块为配套设施：板式住宅20万平方米，公寓10万平方米，四星级酒店一座（3万平方米）；以及配套办公建筑，快捷酒店，餐饮服务业用房，加油站一座，公交首末站一座（站场用地面积不小于1.5公顷）。 5. 地块内绿地率不少于35%，规划停车空间按照地上建筑面积每100平方米配套0.5个停车位。 三 设计成果要求 1. 总平面图（1：2000），附经济技术指标及设计说明（简明扼要）（60%） 2. 总体或重点地块鸟瞰图或轴测图（视点不限，图面不小于A3大小）（30%） 3. 用地布局、交通组织、绿地系统分析图等（比例不限）（10%） 四 附件 本地块附地形图1:2000、1:4000底图。 （注: 成果表现可用2号或1号图纸，以钢笔墨线为主，尺寸应准确，上彩与否不限。)