重庆理工大学2017年攻读硕士学位研究生入学考试试题

学院名称：机械工程学院         学科、专业名称：仪器科学与技术

考试科目（代码）：机械设计基础(807A)           （试题共 4 页）

注意：1.所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。 2.试题附在考卷内交回。

一、选择题（共30分，每题3分）

1.若设计方案中，计算其自由度为2，构件系统的运动不确定，可以采用（   ），使其具有确定的运动。

A.增加一个原动件                B.减少一个原动件

C.增加一个带有一个低副的构件    D.增加两个原动件

2.一对心曲柄滑块机构，若以滑块为机架时，将演化为（    ）。

A.摆动导杆机构         			B.曲柄摇块机构

C.曲柄移动导杆机构 				D.双曲柄机构

3.当凸轮机构从动件做无停留区间的升降连续往复运动时，采用何种运动规律才不会发生冲击？（    ）

A.推程和回程均采用等速运动规律

B.推程和回程均采用等加速度等减速运动规律

C.推程采用简谐运动规律，回程采用等加速等减速运动规律

D.推程和回程均采用简谐运动规律

4.带传动是依靠（    ）来传递运动和转矩的。

A.带与带轮接触面之间的正压力		B.带与带轮接触面之间的摩擦力

C.带的紧边拉力					D.带的松边拉力

5.带传动中，V1为主动轮圆周速度，V2为从动轮圆周速度，V为带速，这些速度之间存在的关系是（    ）。

A.V1=V2=V		B.V1>V>V2		C.V1=V>V2		D.V1<V<V2

6.对于一个齿轮来说,（    ）不存在。

A.基圆      B.分度圆      C.齿根圆      D.节圆

7.,的齿条型标准刀具用范成法加工直齿圆柱齿轮，其不发生根切的最少齿数（     ）

A.14			B.15			C.17			D.18

8.两个渐开线齿轮齿形相同的条件是（    ）。

A.分度圆相等		 B.模数相等		C.基圆相等		D.齿数相等

9.齿条不同高度廓线的模数和压力角（    ）。
A.从齿根到齿顶逐渐增大			B.始终不变

C.从齿根到齿顶逐渐减小			D.从齿根到齿顶先增大后减小

10.下列联轴器中，能补偿两轴的相对位移并可缓冲、吸振的是（   ）

A.凸缘联轴器		B.套筒联轴器		C.万向联轴器		D.弹性柱销联轴器

二、简答题（共40分，每题5分）

1.何谓运动副？运动副是如何进行分类的？

2.何谓四杆机构的压力角和传动角？

3.简述渐开线的形成及其性质。

4.斜齿圆柱齿轮正确啮合条件是什么？

5.齿轮传动的失效形式有哪些？

6.带传动所能传递的最大有效圆周力与哪些因素有关？

7.什么是螺旋传动？写出其运动关系式。

8.精密机械中，轴的功能是什么？按照载荷和应力的不同，轴可以分为哪几种类型？

三、计算题（共40分，第1题20分，第2题和第3题各10分）

1.计算图1和图2所示机构的自由度，并指出所有的复合铰链、局部自由度或虚约束，同时判断它们是否有确定的运动。

图1                              图2

2.有一对外啮合标准直齿圆柱齿轮，其主要参数为Z1=24、Z2=120、m=2mm，试求其传动比i12，两轮的分度圆直径d1、d2，齿顶圆直径da1、da2，全齿高h，分度圆齿厚s和齿槽宽e（已知齿顶高系数，顶隙系数）。

3.图3所示为直升飞机主减速器的齿轮系，发动机直接带动齿轮1，且已知各轮齿数为Z1=Z5=39、Z2=27、Z3=93、Z3′=81、Z4=21，求主动轴Ⅰ与螺旋浆轴Ⅲ之间的传动比iⅠⅢ。

1

3

2

3′

4

5

H2

H1

Ⅰ

Ⅲ

图3

四、设计题（共40分，第1题5分，第2题和第3题各10分，第4题15分）

1.画出图4所示机构的运动简图。图中，构件1为原动件，构件2为缸筒，构件3为活塞杆，构件4为机架。

图4

2.缝纫机踏板机构如图5所示，已知lAD=350mm，lCD=175mm，要求踏板CD在水平位置上下各15°范围内摆动，用作图法求曲柄AB和连杆BC的长度。

图5

360

3.绘制偏置尖底从动件盘形凸轮轮廓，已知从动件导路与凸轮回转中心的偏距为10mm，凸轮的基圆半径为50mm，已知凸轮以等角速度逆时针转动，从动件的位移线图如图6所示。

图6

4.图7所示的机构中，已知lAB=20mm，lBC=70mm，e=10mm：

（1）说明AB为曲柄的理由；（3分）

（2）用作图法画出当曲柄为原动件时，从动滑块的行程H，极位夹角，以及机构的最大压力角；（9分）

（3）用作图法画出当滑块为原动件时，机构的死点位置。（3分）

图7