| 考生姓名： 报考专业： 准考证号码： | 密封线内不要写题 |
| --- | --- |

2020年全国硕士研究生招生考试初试自命题试题 （ A 卷) 科目代码： 805 科目名称： 安全管理

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、选择题(共20小题，每小题3分，共60分) - 某建筑施工项目使用了汽车吊，为了充分识别吊装作业的危险因素，该项目安全管理人员对汽车吊的事故数据进行了记录。事故描述和危险因素分类，根据《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441），下列事故危险因素分类错误的是（ ）。 序号; 事故描述; 事故的危险因素. ①; 甲汽车吊在吊装时因地基不稳，吊车失稳倾斜，一名员工腹部受到挤压导致重伤; 起重伤害. ②; 乙汽车吊在开进现场时，其左后轮压伤了一名员工的左脚; 车辆伤害. ③; 丙汽车吊在吊装材料时，吊物撞到脚手架，脚手架发生坍塌，一名员工死亡; 坍塌. ④; 丁汽车吊在吊装钢筋时，因钢筋绑扎不牢，钢筋掉落扎伤一名员工; 物体打击. ⑤; 戊汽车吊在作业时，一名员工因站在悬臂范围内，被吊具撞伤; 机械伤害. A．①②③ B．②③④ C．③④⑤ D．①③⑤ - 某商厦地下一层为大型综合性连锁超市，地上一层至三层主要经营服装及日用品，四层、五层主要为餐饮娱乐区。某晚20时32分，该商厦发生火灾，经过4个小时的扑救，将火彻底扑灭。这起事故造成9人死亡，50人重伤，直接经济损失376万元，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），该起事故等级是（ ）。 A．一般事故 B．较大事故 C．重大事故 D．特别重大事故 - 某机械制造厂铸造车间，在型砂、铸型、开箱、清砂及铸件清理等生产过程中产生大量游离的二氧化硅粉尘，按照职业病危害因素分类，游离二氧化硅的粉尘属于（ ）。 A．化学因素 B．物理因素 C．生物因素 D．环境因素 - 某单位共有员工500人，由于作业场所期内可能发生尘肺病的平均人数为40人，同期新发病人数1人。2015年9月对120名员工进行尘肺病检查时，共有4人患尘肺病，则该单位尘肺病的发病率和患病率分别是（ ）。 A．0.2%和1% B．2.5%和3.3% C．0.8%和2.5% D．1%和0.2% - 某日上午9时，某企业的工作现场一台履带式起重机司机甲发动起重机主机准备进行施工操作时，看到位于前方10多米处另一台履带式起重机转向无法到位，便擅自离开驾驶室到另一台起重机驾驶室帮忙操作。9时20分，无人操纵的起重机由于未停机，突然起重臂后仰倾翻，砸垮现场临时围墙，倒向路面，造成6名行人伤亡，为吸取事故教训，该企业管理者从需要、动机和行为出发，提出防止人的不安全行为措施，上述做法体现了安全生产管理的原则是（ ）。 A．系统原理的动态相关性原则 B．人本原理的行为原则 C．预防原理的激励原则 D．强制原理的监督原则 - 某空分厂在停产大修作业时，安全科长甲某审批动火证后，车间主任乙某第二天，持动火证，安排操作工丙进行焊接作业，丙某按工作任务，在地坑附近作业时发生爆燃事故。该起事故认定为责任事故，追究事故相关人员责任。下列责任认定中错误的是（ ）。 A．丙某为直接责任者 B．丙某为主要责任者 C．甲某为领导责任者 D．乙某为间接责任者 - 某道路运输公司申请取得了甲县交通部门颁发的道路运营许可证并开始运营。某日该公司的一部车辆在乙县的一座停车场临时停车休息时，发生火灾事故，乙县消防部门立即展开应急救援，由于救援及时得当，这起事故未造成人员伤亡，但造成5362万元的直接经济损失。负责组织这起事故调查工作的应是（ ）。 A．乙县人民政府 B．甲县人民政府 C．甲县交通部门 D．乙县消防部门 - 把系统已发生或可能发生的事故作为分析起点，将导致事故原因的事故按因果逻辑关系逐层列出，用图形表示出来，构成一种逻辑模型，然后定性或定量的分析事件发生的各种可能途径及发生概率，找出避免事故发生的各种方案并进行优选出最佳安全对策。这种方法称为（ ）。 A．SCA B．FTA C．PHA D．JRA - 作业条件危险性评价法是通过对作业时事故发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）三个要素计算得出评定结果，用评定结果评估作业风险大小的一种评价方法，某矿山作业条件危险性要素相关参数见下表。以下说法正确的是（ ）。 作业条件危险性评价. L; E; C. 水泵房; 6; 6; 6. 炸药库; 3; 5; 40. A．水泵房危险性值为6 B．水泵房危险性值为18 C．炸药库危险性值为48 D．炸药库危险性值为600 - 某新建加油站按照有关规定建立该加油站的生产安全事故应急预案体系，为保证编制工作顺利进行，成立了以站长为组长的应急预案编制组，按照应急预案编制程序要求，编制组在应急预案编制工作前应完成的工作是（ ）。 A．应急资源调查、应急能力评估、应急演练评估 B．资料收集、风险评估、应急资源调查 C．风险评估、应急演练评估、预案格式审查 D．编制要求培训、资料收集、应急演练评估 - 某建筑施工企业组织工地脚手架坍塌应急演练。演练当天，演练组织部门提前到达演练现场，对演练用脚手架、工地现场指挥部设置位置进行检查，设置了演练区域警戒线。演练启动后，突然遇到演练警戒区以外工地发生火灾，需要终止演练，下达演练终止命令的人是（ ）。 A．演练组织部门负责人 B．演练总指挥 C．演练评估组负责人 D．演练警戒组组长 - 某纺织厂新入职员工小刘被分配到织布车间工作，经车间级教育后，车间副主任陈某带小刘到织布车间熟悉工作环境，进入织布车间后小刘就看到一些醒目的标志。织布车间应设有的标志是（ ）。 A．必须戴防尘口罩、必须戴安全帽 B．必须戴防尘口罩、必须戴防护帽 C．必须戴护耳器、必须戴防护帽 D．必须戴护耳器、必须戴安全帽 - 党中央、国务院一直重视安全生产投入问题，国家有关主管部门制定印发了关于企业安全生产费用提取和使用管理办法，明确了安全生产费用提取、使用和监督管理等工作要求。现行的企业安全生产费用的管理原则是（ ）。 A．企业提取、政府监管、确保需要、规范使用 B．政府领导、企业负责、行业自律、保证使用 C．政府指导、行业规范、足额提取、确保使用 D．企业自提、专户核算、集中管理、统筹使用 - 保证必要的安全生产投入是实现安全生产的重要基础。某国有企业管理层由张厂长、主管安全生产工作的李副厂长、主管经营工作的赵副厂长、工会主席叶主席和主管财务工作的刘部长等组成。该企业保证安全生产投入的人员应是（ ）。 A．张厂长 B．李副厂长 C．叶主席 D．刘部长 - 某矿山企业为了促进安全文化建设，提高员工的安全意识。采取了一系列措施：①进行安全教育培训；②建立安全绩效评估系统；③完善岗位安全生产责任制；④设置安全心理咨询部门；⑤健全安全管理制度。根据《企业安全文化建设导则》（AQ/T 9004），这些措施中，属于企业安全文化建设“行为规范与程序”要素的是（ ）。 A．①④ B．③⑤ C．②③ D．④⑤ - 某商业公司非常重视安全文化建设，在安全文化建设方面投入了大量的人力物力，商场内的LED大屏幕滚动播出消防等安全知识和事故案例，公司内部网站也开辟有安全宣传专栏，公司每年还组织安全有奖征文、知识竞赛等活动。为衡量企业安全文化建设效果，根据《企业安全文化建设评价准则》（AQ/T 9004）进行评价。关于安全文化评价指标的说法，正确的是（ ）。 A．重要性体现、充分性体现、有效性体现属于安全信息传播评价指标 B．死亡事故、重伤事故、违章记录作为减分指标 C．公开承诺、责任履行、自我完善等属于管理层行为评价指标 D．决策层行为指标和管理层行为指标构成安全行为评价指标 - 近年来，人们对红木家具追捧热度越来越高，某木材加工厂看准市场形势，接受了大批红木家具的加工订单，但该厂木工机械设备老化且长期超负荷运转，导致伤害事故频发。为避免员工再受到机械伤害，该厂采取了一系列管控措施，以下措施中，属于本质安全技术措施的是（ ）。 A．采取冷却措施，降低木工机械运转温度 B．减少木工机械的运转时间 C．增加木工机械的检修频度 D．木工机械加装紧急自动停机系统 - 某乳品生产企业，因生产工艺要求需要对成品进行冷却，内设一台容积为10m3的储氨罐。为防止液氨事故发生，该企业对制冷工艺和设备进行改进，更换了一种无害的新型制冷剂，完全能够满足生产工艺的要求，该项措施属于防止事故发生的安全技术措施中的（ ）。 A．消除危险源 B．限制能量 C．故障——安全设计 D．隔离 - 为了保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，分散用人单位的工伤风险，国家制定了《工伤保险条例》，明确了工伤保险基金，工伤认定，劳动能力鉴定，工伤保险待遇、监督管理等工作要求和相关方的法律责任。根据这个条例，关于工伤保险基金管理的说法，正确的是（ ）。 A．工伤保险费根据以收定支、收支平衡的原则，确定费率 B．用人单位和职工个人应当按时缴纳工伤保险费 C．工伤保险基金逐步实行省级统筹 D．工伤保险基金应当留有一定比例的储备金，用于投资运营 - 某危险化学品罐区位于人口相对稀少的空旷地带，罐区500m范围内有一村庄，现常住人口70～90人。该罐区存有550t丙酮、12t环氧丙烷、600t甲醇。危险化学品名称及其临界量见下表。重大危险源分级指标，其中q—某种危险化学品实际在线量（t），其中，Q—与各危险化学品相对应的临界量（t）。据此，该罐区危险化学品重大危险源分级指标R值是（ ）。 危险化学品名称及其临界量 序号; 类别; 危险化学品名称和说明; 临界量（t）. 1; 易燃液体; 丙酮; 500. 2; 易燃液体; 环氧丙烷; 10. 3; 易燃液体; 甲醇; 500. 说明; 易燃液体的校正系数β为1，易燃气体为1.5. 库房外暴露人员50~99人的校正系数α为1.5，100人以上α为2.0. A．14.20 B．10.50 C．7.10 D．5.25 二、简答题(共5小题，每小题10分，共50分) - 事故的基本特点有哪些？影响事故发生的主要因素有哪些？ - 伤亡事故统计分析的基本指标有哪些？ - 安全目标管理的工作内容是什么？ - 什么是第一类危险源和第二类危险源？两者之间有什么关系？ - 对于一个合格的安全工程专业学生而言，在学习安全管理学后，应达到的要求。 三、论述题(共2小题，每小题20分，共40分) - 试述海因里希连锁理论及其意义、缺陷等。 - 结合目前我国企业（或某企业）安全生产管理状况，阐述实际中应如何做好安全管理工作，并说明安全管理的意义与作用？