| 考生姓名： 报考专业： 准考证号码： | 密封线内不要写题 |
| --- | --- |

2020年全国硕士研究生招生考试初试自命题试题 （ A 卷) 科目代码： 809 科目名称： 环境监测

参考答案 一、判断正误（共10题，每小题2分，共20分） 1.× 2. × 3.√ 4.× 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.× 10.√ 二、单选题（共10题，每小题2分，共20分） 1.B 2.A 3. C 4.B 5.A 6. B 7.C 8.B 9.D 10.B 三、分析论述题（60分） 1、（20分） 答：环境监测是在调查研究的基础上，监视检测代表环境质量的各种数据的全过程。（4分） 根据监测目的，进行现场调查→监测方案制定→优化布点→样品采集→运送保存→分析测试→数据处理→综合评价。（描述10分） 细化上述监测过程，明确监测标准和监测因子的确定依据每项加1分（6分）。 2、(20分) - 答：对于工厂：采样点位选择在两个五角星处。1处为第一类污染物采样点位，2为废水处理总排口的采样点位。 （6分） - 对于排放水体：至少在1、2和3处设置采样断面，再根据河流的宽度设置采样垂线，1为对照断面， 2为控制断面、3为削减断面。（6分） - 以某一采样断面为例，采样垂线和采样点的确定：以1断面为例，河面宽度80米，介于50-100米之间，取两条采样垂线，距离河岸两侧有明显水流处各设一采样垂线，河流水深6.0米，大于5米，每条采样垂线上设两个采样点，距离水面0.5米和河底0.5米处各一个，可以图示。（4分） 判断是否达标排放的依据：电镀污染物排放标准。（2分） 判断水体是否满足要求的依据：地表水环境质量标准。（2分） 3、（20分） 答：采集大气样品的方法可分为直接采样法和富集（浓缩）采样法。(2分) 直接采样法：适用于大气中污染物浓度较高和测定方法灵敏度高的情况。（4分） 富集（浓缩）采样法：大气中的污染物质浓度一般都比较低(10-6～10-9数量级)，需要用富集采样法对大气中的污染物进行浓缩。（4分） 富集（浓缩）采样法有：滤料阻留法、溶液吸收法、静电沉降法、固体阻留法、低温冷凝法及自然沉降法等。（10分） 四、计算题（50分） 1、（20分） 解：水样A：P=T-P 因此水样中仅仅只有碳酸盐碱度 （2分） 碳酸盐碱度为：＝200mg/L （2分） 水样B：P>T-P 说明水样中有氢氧化物和碳酸盐 （2分） 氢氧化物碱度为：＝40mg/L （2分） 碳酸盐碱度为：＝120mg/L （2分） 水样C：P＝0 说明水中是碳酸盐和碳酸氢盐共存 （2分） 碳酸氢盐碱度为：＝120mg/L （2分） 碳酸盐碱度：＝280mg/L （2分） 水样D：P<T-M 说明水中只有碳酸氢盐 （2分） 碳酸氢盐碱度：＝100mg/L （2分） 2、（15分） 解：当可疑数值为最小值16.25时， （2分） ＝ （2分） 当n为9时，Q0.05=0.512 （2分） Q< Q0.05 所以最小值16.25为正常值。 （2分） 最大值为16.98时 （2分） =16.98−16.6916.98−16.27=0.408 （2分） 当n为9时，Q0.05=0.512 （2分） Q< Q0.05 所以最大值16.98为正常值。 （1分） 3、（15分） 解：根据批量大小确定：8t介于5-50t之间，选择最少份样数10份 。（4分） 根据生产周期和份样数，计算最大时间间隔： 采样间隔≤批量周期时间/份样数=24/10=2.4h （4分） 最大采样时间间隔2.4h。（3分） 采样要求：采样时间不在第一个时间间隔的起点时间开始，一般在生产周期开始一段时间后随机开始，时间间隔小于2.4h。（4分）

含镍废水处理

其它废水处理

进一步处理

1

1

3

2

3

2