杭 州 师 范 大 学 2019 年招收攻读硕士研究生考试题 考试科目代码： 724 考试科目名称： 地理信息系统

说明：考生答题时一律写在答题纸上，否则漏批责任自负。

一、名词解释（共25分，每小题5分） 1．工具型GIS 2．大地水准面 3．几何纠正 4．空间数据模型 5．网络分析 二、单选题（共20分，每小题2分） 1．应用型GIS按研究对象性质和能力又分为（ ）两种类型。 A．专题GIS、区域GIS B．专业GIS、大众GIS C．矢量GIS、栅格GIS D．2DGIS、3DGIS 2．以下不属于GIS输出设备的是：（ ）。 A．绘图仪 B．打印机 C．图形显示终端 D．图形数字化仪 3．下列哪个是矢量数据的分析方法：（ ）。 A．坡向分析 B．谷脊特征分析 C．缓冲区分析 D．地形剖面分析 4．多种数据经合成后，不再保留原来数据的单个特征，而是产生一种新的综合数据是指：（ ）。 A．数据预处理 B．数据融合 C．数据重组 D．跟踪分析 5．按下图所示，空间索引方法是：（ ）。 A. 格网索引 B．R树索引 C．对象范围索引 D．四叉树索引 6．按辅助投影面的类型可以将地图投影划分为：（ ）。 A．正轴投影、横轴投影、斜轴投影 B．方位投影、圆柱投影、圆锥投影 C．等距投影、等积投影、等角投影 D．几何投影、非几何投影、任意投影 7．杭州的地理坐标范围为118°21′E-120°30′E，29°11′N-30°33′N。根据6°分带处于20带内，其中央经线为（ ）。 A．115° B．116° C．117° D．118° 8．GB12409-90国家标准《地理格网》规定了我国采用3种格网系统：10°×10°格网、（ ）格网、直角坐标格网。 A．4°×6° B．15°×15° C．5°×5° D．3°×5° 9．我国基本比例尺地形图均以（ ）地形图为基础，按规定的经差和纬差划分图幅。 A．1:1万 B．1:5万 C．1:10万 D．1:100万 10．空间实体具有4个基本特征：空间位置特征、属性特征、时间特征、（ ）。 A．拓扑关系特征 B．顺序关系特征 C．度量关系特征 D．空间关系特征 三、简答题（共45分，每小题15分） 1．简述GIS组成主要包括哪几部分？ 2．简述空间数据查询与空间量算的主要内容？ 3．简述专题地图的主要表现方式？ 四、论述题（共60分，每小题30分） 1．在不考虑时间变化时，二维空间场一般采用6种具体的场模型来描述，试论述是哪6种场模型，并绘制出其图形？ 2．在政府与科技企业的通力合作下，智能交通的未来又近一步。2018年10月29日，百度与长沙市人民政府、湖南湘江新区管委会，基于Apollo开放平台（Apollo可以帮助汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴结合车辆和硬件系统，快速搭建一套属于自己的自动驾驶系统。）达成全面合作，双方将携手共建“自动驾驶与车路协同创新示范城市”，将长沙打造为自动驾驶之城。试谈谈自动驾驶中高精度地图数据和高精度导航定位技术的作用，以及人工智能对地理信息产业带来的影响？